Septembre 2012

Ce document est a titre référentiel seulement et ne garanti en rien les éléments mentionnés.

Niveau d’huile moteur

Il est très important d’avoir le bon niveau d’huile pour la course sur piste ovale, qui est différente de la course de rue, avec des moteurs de moto. Lors du changement d’huile moteur, il est important de :

- Mettre le niveau d’huile tel que recommandé par le manufacturier ;

- Démarrer le moteur et attendre que la température atteigne 180°F ;

- Lorsque le moteur tourne au ralenti, soit environ 1 500 rpm, ajouter de l’huile jusqu’à ce que que la lentille soit complètement remplie.

Il est très important de vérifier le niveau avant chaque course.

- L’ajout d’un système ACCUSUMP est recommandé afin de s’assurer que le moteur ne manque jamais d’huile ;

- Le filtre à l’huile d’origine recommandé ;

- Un accumulateur d’huile est recommandé (catch can) ;

- Huile de grade 15w50 semi synthétique ;

- Toujours faire préchauffer le moteur jusqu’à une température minimum de 180°F avant d’embarquer sur la piste ;

- Ajuster le ralenti du moteur entre 1 500 rpm et 1 650 rpm afin de toujours avoir une pression d’huile suffisante après la course ;

- Il est très important de vérifier toutes les hoses et leurs fixations.

Important : ces moteurs tournent à plus de 13 000 rpm.

Système de refroidissement

- Avoir un bon radiateur en parfaite condition et le nettoyer après chaque course.

- Diriger le maximum d’air vers le radiateur (tôle sur bas du châssis, tôle de direction latérale…) ;

- S’assurer que l’air puisse sortir très facilement du compartiment moteur ;

- Le radiateur à l’huile doit avoir le maximum d’air frais ;

- Le liquide de refroidissement de marque EVANS est recommandé ;

- Une canne d’expansion est recommandée, cela évite les poches d’air dans le système ;

- Il est très important de vérifier tout les boyaux pour être certain qu’ils soient bien fixés.

Pression d’essence

- Si votre pression d’essence est trop basse ou si la pompe n’a pas le bon débit d’essence,  cela peut occasionner la surchauffe du moteur ;

- Nettoyer régulièrement les filtres d’essence.

Chaîne d’entrainement

- Une chaîne modèle 530, à o-ring ou non, avec un minimum de 10 000 livres de tension (chaîne drag) de très bonne qualité est OBLIGATOIRE. De plus, cela vous évitera des bris de chaîne, et la durée de vie peut facilement atteindre 2 ans si elle est bien entretenue.

Chantal Babin/tmp/in/input.doc